# NodeRED y Arduino

Dashboard para medición de temperatura

# Materiales

- Placa Arduino UNO + Cable de comunicación

- Módulo Sensor de Temperatura y Humedad (DHT11)

- Node-JS instalado

- Arduino IDE

# Código de arduino

En Arduino IDE, escriba el siguiente código en la placa de Arduino.

El código llama a la librería DHT11 para leer el sensor.

Además leemos el Puerto, si queremos recibir información en placa de Arduino.

// Include the DHT11 library for interfacing with the sensor.

#include <DHT11.h>

DHT11 dht11(8); //Clase de DHT11, pin 8 donde está conectado el sensor.

String dato ; // Para recibir dato desde fuera.

const int ledPin = LED_BUILTIN; // Pin del led del Arduino

int ledState = LOW; // variable para estado del led.

void setup() {

Serial.begin(9600); // Tasa de comunicación del puerto serial.

pinMode(ledPin,OUTPUT); // modo del pin que tiene led en Arduino 1

// Uncomment the line below to set a custom delay between sensor readings (in milliseconds).

// dht11.setDelay(500); // Set this to the desired delay. Default is 500ms.

}

void loop() {

// Lectura del sensor dht11.

int temperature = dht11.readTemperature();

// Verificación de la letura del sensor

if (temperature != DHT11::ERROR_CHECKSUM && temperature != DHT11::ERROR_TIMEOUT) {

Serial.print("Temperature: ");

Serial.print(temperature);

Serial.println(" °C");

} else {

// Print error message based on the error code.

Serial.println(DHT11::getErrorString(temperature));

}

// Lectura del puerto serial de la pc, estamos esperando un texto.

if (Serial.available()>0){

dato = Serial.readStringUntil("\n");

dato.trim();

if (dato.length()>0){

Serial.print("Dato recibido: ");

Serial.println(dato);

} else {

Serial.println("No se reibió un dato válido");

}

}

// Si el texto enviado es "ON". se enciendo el led, de lo contrario es apagado

if (dato.equals("ON")) {

ledState = HIGH;

} else {

ledState = LOW;

}

digitalWrite(ledPin, ledState);

}

}

# Node-red

Una vez instalado Node-JS

- Escriba la siguiente línea en la consola Powershell:

node --version; npm –version

Recibe información de la versión instalada de nodeJS y npm, si todo está bien recibirá la información.

- Instale Node RED usando la siguiente línea en la consola Powershell

npm install -g node-red

- Ejecute NodeRED, en la consola:

node-red

## Instalacion de nodos

- En Node RED, vaya al ícono en la esquina superior derecha .

- En Manage Palette, opción Install

- Instale la librería: node-red-node-serialport

## Configuración del serial port

- Vayase a la paleta de los nodos, al lado izquierdo de su pantalla.

- En la sección network, están instalados todos los nodos que acaba de instalar.

- Coloque el nodo: y de doble click sobre él.

- En la ventana de propiedades:

de clic en botón

- Configure

  - Serial Port, en la lupa busque el puerto en que está conectado en Arduino.

  - Baud Rate: 9600 (o similar que configura en el programa del Arduino)

- Debe quedar algo similar a esto:

### Prueba de comunicación

Conecte el nodo a un: debug

Debería obtener la información que se escribe en el puerto serial:

## Extracción del número de la cadena de caracteres

- Coloque un bloque de función

- Escriba el código a continuación:

let texto_in = msg.payload

// Función para extraer el primer número encontrado en un texto

function extraerNumero(texto) {

if (typeof texto !== "string") {

throw new Error("El parámetro debe ser una cadena de texto.");

}

// Buscar secuencias de dígitos (puede incluir decimales y negativos)

const coincidencia = texto.match(/-?\d+(\.\d+)?/);

// Si no hay coincidencia, devolver null

return coincidencia ? Number(coincidencia[0]) : null;

}

let num = extraerNumero(texto_in)

msg.payload = num

return msg;

- Conecte la salida de la función al debug.

Debe tener la información separada:

## Dashboard

- En el panel de la izquierda diríjase a todos los elementos de Dashboard 2

- Coloque un gauge

- Configure el gauge para ver el valor de temperatura:

- Abra el Dashboard

  - Dashboard 2.0

  - Open Dashboard

## Encendido y apagado de led en la placa de arduino

- En la paleta izquierda de su pantalla

- Dirijase a Dashboard 2.0

- Colocar un caja de texto

- Configure como se ve en la imagen siguiente:

- En la paleta a la izquierda de su pantalla

- Dirijase al bloque network

- Coloque el nodo serial out

- En sus propiedades seleccione el puerto ya configurado

- Interconecte ambos elementos